Техническое задание

На поставку и установку кондиционеров

для нужд Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

1. Общие требования

1. Объект закупки: Поставка и установка кондиционеров (в том числе монтаж, пусконаладочные работы  кондиционеров)

2. Сроки (периоды) поставки продукции:

  - Начало поставки: с момента заключения договора по Заявкам.

  - Окончание поставки и установки: не позднее 30 августа  2023года.

- Основные требования к продукции, Характеристики места монтажа:

Таблица 1

| № | Наименование продукции | Характеристики места монтажа |  |  |  |  |  | Тип системы | Кол-во, шт. | Технические характеристики и комплектность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Адрес помещения | Этаж | Площадь помещения, кв.м. | Высота потолков, м | Протяжённость электрокабеля | Протяженность трассы, м |  |  |  |
| 1 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г. Богданович, ул. Первомайская, 3 | 2 | 12,9 | 3 | 5м. | 15 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 2 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | п.Малышева, ул. Азина, 24А | 1 | 18 | 2,5 | 5м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 3 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г.Серов ул.Карпинского 2б | 2 | 11,8 | 3,2 | 6 м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 4 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г.Серов ул.Карпинского 2б | 2 | 16,1 | 3,2 | 6 м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 5 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г.Серов ул.Карпинского 2б | 2 | 12,3 | 3,2 | 6 м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 6 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г.Серов ул.Карпинского 2б | 2 | 9,7 | 3,2 | 6 м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 7 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г.Серов ул.Карпинского 2б | 1 | 15,6 | 3,2 | 6 м. | 40 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 8 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г.Серов ул.Карпинского 2б | 2 | 12,3 | 2,8 | 6 м. | 30 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 9 | Кондиционер модель 9 — 9000 BTU/ч (2.6-2.9 кВт) | г.Серов ул.Карпинского 2б | 2 | 23,4 | 3,2 | 6 м. | 30 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 10 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г.Серов ул.Карпинского 2б | 1 | 20,4 | 2,6 | 6 м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 11 | Кондиционер модель 9 — 9000 BTU/ч (2.6-2.9 кВт) | г.Серов ул.Карпинского 2б | 1 | 30,7 | 2,6 | 6 м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 12 | Кондиционер модель 9 — 9000 BTU/ч (2.6-2.9 кВт) | п.Сосьва,ул.Ленина 41 | 1 | 29,5 | 2,8 | 6 м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 13 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г. Новая Ляля, ул.8 марта 10а | 1 | 17,3 | 2,6 | 6 м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 14 | Кондиционер модель 24 — 24000 BTU/ч (5,8-6,0 кВт) | г. Североуральск, ул.Ленина 17а | 1 | 57,6 | 2,6 | 6 м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 15 | Кондиционер модель 9 — 9000 BTU/ч (2.6-2.9 кВт) | г.Нижняя Тура ,ул.40 лет октября 39 | 1 | 29 | 2,6 | есть старая трасса | 30 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 16 | Кондиционер модель 12 — 12000 BTU/ч (3.5-3.8 кВт) | г.Нижняя Тура ,ул.40 лет октября 39 | 1 | 32,3 | 2,6 | есть старая трасса | 30 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 17 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г.Нижняя Тура ,ул.40 лет октября 39 | 1 | 19,4 | 2,6 | 6 м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 18 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г.Верхотурье, ул.Свободы 2 | 2 | 20 | 2,6 | 6 м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 19 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г.Карпинск, ул.Куйбышева 32 | 1 | 20 | 2,6 | 6 м. | 15 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 20 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г.Карпинск, ул.Куйбышева 32 | 1 | 14,2 | 2,8 | 6 м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 21 | Кондиционер модель 12 — 12000 BTU/ч (3.5-3.8 кВт) | г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49 | 3 | 35 | 3 | 10 м. | 40 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 22 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г. Новоуральск , ул. Вокзальная, 4 | 1 | 20 | 3 | 5 м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 23 | Кондиционер модель 12 — 12000 BTU/ч (3.5-3.8 кВт) | г.Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1 | 35 | 3 | 30 м. | 40 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 24 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г.Кировград, ул.Мамина-Сибиряка, 2 | 1 | 18 | 3 | 10 м. | 50 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 25 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г. Красноуфимск, ул. Озерная, 22 | 1 | 10 | 3 | 30 м. | 15 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 26 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 5 | 2 | 15 | 2,3 | 4 м. | 30 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 27 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 5 | 2 | 12 | 2,3 | 4 м. | 30 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 28 | Кондиционер модель 18 — 18000 BTU/ч (5,0-5,6 кВт) | г. Нижние Серги, ул. Титова, 41 | 2 | 50 | 3,5 | 8 м. | 25 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 29 | Кондиционер модель 14 — 14000 BTU/ч (4,3-4,7 кВт) | г. Нижние Серги, ул. Титова, 41 | 2 | 45 | 3,5 | 8 м. | 25 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 30 | Кондиционер модель 9 — 9000 BTU/ч (2.6-2.9 кВт) | г. Михайловск, ул. Кирова, 40 | 2 | 24 | 2,5 | 4 м. | 15 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 31 | Кондиционер модель 12 — 12000 BTU/ч (3.5-3.8 кВт) | г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 2а | 1 | 32 | 3 | 3 м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 32 | Кондиционер модель 9 — 9000 BTU/ч (2.6-2.9 кВт) | г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 2а | 2 | 30 | 3 | 3 м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 33 | Кондиционер модель 9 — 9000 BTU/ч (2.6-2.9 кВт) | г. Сысерть, ул. Коммуны, 26 а | 1 | 21 | 2,5 | 15 м. | 25 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 34 | Кондиционер модель 9 — 9000 BTU/ч (2.6-2.9 кВт) | г. Березовский, ул. Гагарина, 17 | 1 | 30 | 3 | 15 м. | 20 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 35 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г. Березовский, ул. Гагарина, 17 | 1 | 8 | 3 | 5 м. | 35 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 36 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | п. Рефтинский, ул.Гагарина, 17а | 1 | 17 | 2,1 | 6 м. | 3 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |
| 37 | Кондиционер модель 9 — 9000 BTU/ч (2.6-2.9 кВт) | г. Тавда, ул. М.Горького, 108Б | 1 | 27 | 2,1 | 5 м. | 3 | Настенный (сплит-система | 1 | Класс энергопотребление А. Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участки трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS, |

- Требования к качеству продукции, к упаковке и отгрузке продукции:

Продукция должна быть новым Товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Продукция должна быть изготовлена в заводских условиях. Товар не должен быть в залоге, под арестом, не должен быть обременен риском конфискации.

Продукция по своему качеству должна соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ГОСТ Р 54671-2011, обязательным требованиям, предъявляемым едиными правилами согласно Федеральному закону от 24.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также иным обязательным для данного вида Продукции требованиям, либо иным нормативно-техническим документам и обязательным техническим правилам, указанным в Спецификации.

Упаковка продукции и грузовая тара должны обеспечивать сохранность продукции при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке продукции и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы продукции при ее приемке.

Поставляемые кондиционеры должны быть изготовлены не ранее 1 квартала 2022 года (данная информация подтверждается в технических паспортах изделий и маркировкой на корпусах внутреннего и наружного блока в местах нанесения серийных номеров Оборудования). Класс энергопотребление не ниже А, Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл (в зависимости от модели).

Оборудование должно быть упаковано в индивидуальную тару из двойного гофрокартона, толщиной не менее 4 (четырех) мм. с внутренними формованными удерживающими элементами из пенопласта. На каждой упаковке Оборудования должна быть нанесена маркировка Оборудования, указан производитель, габаритные размеры, технические характеристики.

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке продукции:

Поставщику при поставке продукции необходимо представить документы, подтверждающие качество продукции: сертификат соответствия завода-изготовителя. В сертификате соответствия должны быть указаны наименования моделей предлагаемой к поставке продукции.

- Требования к безопасности продукции:

Продукция, должна отвечать требованиям качества безопасности для жизни и здоровья человека, а также иным требованиям сертификации, безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и иным обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ и утвержденных для данного вида продукции, не иметь дефектов упаковки, обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении.

- Порядок сдачи и приемки продукции:

Приемка Продукции по количеству должна быть произведена уполномоченным представителем Покупателя или указанного им грузополучателя не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи Продукции Покупателю в соответствии с условиями поставки (п.2.1. Договора). Подтверждением факта приемки является подписание товарной накладной (форма ТОРГ-12).

При этом подписание Покупателем товарной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Продукции по качеству, ассортименту и комплектности.

Поставщик, допустивший недопоставку Продукции или некомплектность поставленной Продукции, обязан восполнить недопоставку в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки, если иные условия допоставки не указаны Покупателем.

Приемка Продукции по качеству (путем специальной проверки качества) должна быть произведена уполномоченным представителем Покупателя или указанного им грузополучателя, в соответствии с Обязательными техническими правилами/инструкциями не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Продукции Покупателю в соответствии с условиями поставки (п.2.1. Договора).

Датой поставки Продукции и датой приемки Продукции является дата подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12) уполномоченными представителями Сторон.

- Требования по объему и сроку гарантий качества продукции: Гарантийный срок на Продукцию (далее – Гарантийный срок) составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента поставки Продукции Покупателю.

- Требования по монтажу Продукции на месте поставки:

Поставщик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Организация работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие Оборудования с необходимым качеством и в установленные сроки.

Работы должны выполняться в рабочие дни в заранее согласованные с Заказчиком сроки.

При монтаже внутренних блоков кондиционеров в помещениях Заказчика, Поставщик производит укрывание мебели и оргтехники в радиусе 5 (пяти) метров от места монтажа внутреннего блока, при проделывании отверстий улавливание пыли осуществляется пылесосом. Укрывной материал – пленка ПВХ. Пылесос для удаления пыли при монтаже кондиционеров предоставляется Поставщиком. По завершению монтажа кондиционера Поставщик производит уборку помещения, в котором установлен внутренний блок системы, вывозит с территории Заказчика мусор, а также упаковочный материал, оставшийся после монтажа Оборудования.

Все соединительные трубопроводы между внутренним и внешним блоком кондиционера изолируются термофлексовыми трубками и укладываются в монтажные пластиковые короба не хуже DKS. Размер, цвет, а также линии прокладки пластиковых коробов согласуются с Заказчиком.

Каждая система кондиционирования воздуха должна быть индивидуально подключена к электроэнергии через отдельный автоматический выключатель, соответствующий по нагрузке устанавливаемого оборудования.

По необходимости, в случае если требуется увести дренаж на противоположную часть фасада дополнительно должны быть установлены дренажные помпы с производительностью достаточной для перекачки конденсата на 20 м.

Место установки внешнего блока кондиционера согласовывается с Заказчиком (указано на плане).

Расходные материалы (помпы, кабель, гофра, трубы, кабель каналы, крепежный материал), необходимые для монтажа, поставляется Поставщиком. В перечень монтажных работ входит: установка внешнего и внутреннего блоков, прокладка труб под хладагент, прокладка электрокабеля, установка дренажного насоса, установка вводного автомата, заправка и дозаправка фреоном R407/R22 (объём фреона определяется при пусконаладочных работах), услуги автовышки (зависит от высоты монтажа, этаж указан в Таблице 1), пусконаладочные работы. Все проделанные в процессе монтажа кондиционеров отверстия в стенах здания Исполнитель заделывает эквивалентными облицовочными материалами и в цвет стен здания. Все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам.

Дату и время, когда будет производиться монтаж Оборудования, необходимо предварительно согласовать с представителем Заказчика. Ответственность за технику безопасности при проведении всех видов работ по установке Оборудования возлагается на Поставщика.

- Схема размещения внутренних и внешних блоков кондиционеров

- Г. Богданович, ул. Первомайская 3, каб 17:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

- П. Малышева, ул. Азина 24 А:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

- Г. Серов, ул. Карпинского 2Б, каб. 8, 10, 11, 12, кабинет руководителя, Кабинет Энергоинспекции, каб.8(ИТ Сервис):

2 этаж

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО(на первом этаже)

1 этаж

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

- П. Сосьва, ул. Ленина 41, кабинет руководителя

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

- Г. Новая Ляля, ул 8 Марта 10а:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

- Г. Североуральск, ул. Ленина 41, кабинет руководителя:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

7)  Г. Нижняя Тура,  ул. 40 лет Октября 39, Кабинет теплоинспекции, бэк-офис, бэк-офис:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

8) Г. Верхотурье, ул. Свободы 2, бэк-офис:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

9) Г. Карпинск, ул. Куйбышева 32 , кабинет менеджеров, бэк-офис:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

10)  Г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова 49,  приёмная:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

11) Г. Новоуральск, ул. Вокзальная 4, кабинет руководителя:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

12) г. Невьянск, ул. Карла Маркса 3, бэк-офис:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

13) Г. Кировград, ул. Мамина-Сибиряка 2,  бэк-офис:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

14) г. Красноуфимск, ул. Озерная 22, каб. Руководителя энергоинспекции:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

15) г. Арамиль ул. Карла Маркса 5, каб. Менеджеров, каб. Руководителя:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО( в подвале)

16) г. Нижние Серги, ул. Титова 41, клиентский зал, каб. Менеджеров( Внешние блоки размещаются на крыше):

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

17) г. Михайловск, ул. Кирова 40, клиентский зал:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

18) Г. Каменск- Уральский, ул. Рябова 2а, каб. старшего по КС, каб. Энергоинспекции:

1 этаж:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

2 этаж:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

19) г. Сысерть, ул. Коммуны  26а, каб. УРДЗ:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

20) г. Березовский, ул. Гагарина 17, каб. Бэк-офис, каб. Менеджеров:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

21) П. Рефтинский, ул. Гагарина 17а, каб №1:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО

22) Г. Тавда, ул. М.Горького 108Б, каб. № 1:

- внутренний блок

- наружный блок

- ЩО